ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 8 имени Э.Н. Макшанцевой»

| Рассмотрена и рекомендована к утверждению на МО учителей трудового обучения протокол от ___.___.2021 г. №__ Руководитель МО _____________ Осташов В.В. | Утверждено приказом директора школы-интерната от ___.___. 2021 г. № ___ ___________ А.В. Сибриков |
| --- | --- |

- Рабочая программа

- по трудовой  практике для 9 класса

- по столярному делу

- Учитель – Осташов В.В.

Ярославль

2021

Пояснительная записка

по производственной практике обучающихся 9 класса

по столярному делу

Производственная практика является составной частью образовательного процесса и направлена на закрепление и углубление знаний и умений, полученных обучающимися в процессе обучения, а также для подготовки к выпускным экзаменам.

За время учебно-производственной практики для получения первичных профессиональных навыков по столярному делу обучающиеся 9 класса должны научиться выполнять основные виды производственных операций, технологические процессы работ, изучить и применять на практике вопросы охраны труда и техники безопасности.

Производственная (профессиональная) практика имеет целью закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по специальности столяр.

Количество дней в соответствии с учебным планом 9 класса составляет 20.

Формы организации производственной практики: коллективные, групповые.

Виды и формы контроля: текущий контроль, собеседование, итоговый контроль.

Перечень знаний и умений, 
формируемых у обучающихся 9 класса в процессе прохождения производственной практики.

Учащиеся должны знать:

-материалы, применяемые в столярном производстве;
     - основные породы, свойства и пороки древесины;
      -сущность и назначение основных столярных операций;
     - способы и приемы выполнения разметки, пиления, строгания, долбления и резания стамеской, сверления;
      -назначение и применение шиповых соединений, способы и приемы их выполнения;
      -виды шиповых соединений деревянных деталей: угловые (концевые, серединные, ящичные) и их применение;
     - способы и приемы изготовления разъемных и неразъемных столярных соединений;
     - виды клеев, способы приготовления клеевых растворов и их применение;
    -  контрольно-измерительные инструменты, шаблоны, приспособления и правила их применения и использования;
     - способы контроля точности и качества выполняемых работ, предупреждение и исправление брака;
     - устройство и правила обращения с ручными столярными инструментами
         
      -правила безопасности труда, пожарной безопасности, внутреннего распорядка и организации рабочего места;

-специальную терминологию и пользоваться ею.
 
      Учащиеся должны уметь:
    -  подготавливать и рационально организовывать рабочее место;
    -  выполнять столярные работы ручными инструментами;
    -  размечать и выполнять разъемные и неразъемные соединения, шиповые угловые концевые и серединные вязки;
     - собирать столярные изделия (с помощью клеев и специальных приспособлений);
    -  пользоваться контрольно-измерительными инструментами и приспособлениями;
    -  рационально раскраивать заготовки, экономно расходовать материалы и электроэнергию;
     - бережно обращаться с оборудованием, инструментами и приспособлениями;

-  соблюдать требования безопасности труда, электро- и пожарной безопасности, и охраны природы.

Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию обучающихся с ООП и их социально-бытовой ориентации.

Содержание рабочей программы

Безопасность труда во время столярных работ

Теоретические сведения. Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и травм). Причины травмы: неисправность инструмента или станка, неправильное складирование или переноска рабочего материала, ошибки при заточке или наладке инструмента, неосторожное обращение с электричеством. Меры предохранения от травм.

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, красок, лаков и других легковоспламеняющихся жидкостей.

Предупреждение пожара. Действия при пожаре.

Знание. Техника безопасности во время столярных работ.

Умение. Пользоваться огнетушителем.

Изготовление шиповых столярных соединений

Объекты работы. Заготовки для предстоящей работы.

Теоретические сведения. Дефекты и пороки древесины, их влияние на качество обработки и внешний вид изделия.

Организация рабочего места столяра. Последовательность разметки шипов прямых одинарных с потёмком и без него, проушин и гнёзд, пазов. Стамеска-долото, его устройство и правила использования. Выдалбливание несквозных гнезд при помощи долота, изготовление пазов. Виды пил, форма зубьев пил в зависимости от направления резания. Технология выработки шипов.

Знание. Условия прочности шиповых соединений. Правила ТБ при пилении и долблении древесины. Устройство и назначение долота, стамески и пилы-шипорезки. Основные пороки древесины.

Умение. Пользоваться угольником, линейкой, рубанком, пилой, долотом, стамеской.

Упражнения. Приёмы запиливания шипов и выпиливания заплечиков, изготовление проушин, изготовление пазов.

Практические работы. Выбор заготовок, пиление по длине с припуском. Разметка гнёзд, шипов с потёмком и без него. Изготовление угловых концевых, угловых серединных соединений. Плотная подгонка шипов к проушинам и гнёздам. Анализ качества выполненной работы. Пиление фанеры. Сверление отверстий на сверлильном станке.

Работа с древесно-слоистыми плитами

Объекты работы. Фанера.

Теоретические сведения. Клеёная фанера, размеры (длина, ширина, толщина) по ГОСТ. Правила разметки и пиления клеёной фанеры.

Организация рабочего места столяра. Последовательность разметки и раскроя фанеры. Инструмент и угол пиления фанеры.

Знание. Особенности пиления клеёной фанеры.  Правила ТБ при пилении фанеры.

Умение. Пользоваться угольником, линейкой, пилой, наждачной бумагой.

Практические работы. Разметка и пиление фанеры. Обработка кромок фанеры рубанком, на дисковом шлифовальном станке и наждачной бумагой. Анализ качества выполненной работы.

Учебно-тематический план по практике

| № п/п | Тема урока | Кол. часов. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Безопасность труда во время столярных работ Вводное занятие. Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и травм). Причины травмы: неисправность инструмента или станка, неправильное складирование или переноска рабочего материала, ошибки при заточке или наладке инструмента, неосторожное обращение с электричеством. Меры предохранения от травм. Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, красок, лаков и других легковоспламеняющихся жидкостей. Предупреждение пожара. Действия при пожаре. Техника безопасности во время столярных работ. Умение пользоваться огнетушителем. | 2 |
| 1 | Изготовление шиповых столярных соединений Выбор заготовок, пиление по длине и разметка углового концевого соединения на шины прямой сквозной открытый. | 3 |
| 2 | Изготовление шипа. | 8 |
| 3 | Изготовление проушины. | 10 |
| 4 | Разметка углового концевого и серединного соединения брусков вполдерева. | 3 |
| 5 | Изготовление шипа прямого одинарного. | 2 |
| 6 | Долбление гнезда несквозного. | 6 |
| 7 | Подгонка УК и УС соединений. | 8 |
|  | Работа с древесно-слоистыми плитами |  |
| 1 | Разметка деталей из фанеры. | 3 |
| 2 | Пиление фанеры. | 6 |
| 3 | Обработка кромок фанеры. | 8 |
| 1 | Подведение итогов производственной практики. Задачи. | 1 |
| Итого: |  | 60 |

Использованная литература.

- Столярное дело 7-8 кл.  Журавлев Б.А. Учебное пособие для вспомогательной школы. Издательство. Москва «Просвещение» 1993г.

Календарно-тематический план по практике

| № п/п | Тема урока | Кол. часов. | Дата проведения | Виды, и формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вводное занятие. Значение техники безопасности. Причины травматизма. | 2 |  | Фронтальный опрос. |
| Изготовление шиповых столярных соединений |  |  |  |  |
| 1 | Выбор заготовок. | 2 |  | Проверка размеров в соответствии с чертежом. |
| 2 | Пиление по длине | 1 |  | Проверка размеров в соответствии с чертежом. |
| 3 | Разметка УК- соединения на шип прямой сквозной открытый. | 2 |  | Проверка размеров в соответствии с чертежом. |
| 4 | Запиливание шипа. | 3 |  | Проверка качества выполненной работы. |
| 5 | Выпиливание заплечиков. | 3 |  | Проверка качества выполненной работы. |
| 6 | Изготовление проушины. | 4 |  | Проверка качества выполненной работы. |
| 7 | Долбление проушины. | 6 |  | Проверка качества выполненной работы. |
| 8 | Разметка соединений УК и УС вполдерева. | 2 |  | Проверка размеров в соответствии с чертежом. |
| 9 | Разметка пазов. | 1 |  | Проверка качества выполненной работы. |
| 10 | Выпиливание пазов. | 1 |  | Проверка качества выполненной работы. |
| 11 | Долбление пазов. | 6 |  | Проверка качества выполненной работы. |
| 12 | Подгонка УК соединений | 4 |  | Проверка выполнения условий прочности шиповых соединений. |
| 13 | Подгонка УС соединений | 4 |  | Проверка выполнения условий прочности шиповых соединений. |
| Работа с древесно-слоистыми плитами |  |  |  |  |
| 1 | Разметка и изготовление базового угла. | 1 |  | Проверка размеров в соответствии с чертежом. |
| 2 | Разметка деталей. | 2 |  | Проверка размеров в соответствии с чертежом. |
| 3 | Пиление вдоль волокон внешнего слоя фанеры. | 3 |  | Проверка качества выполненной работы. |
| 4 | Пиление поперёк волокон внешнего слоя фанеры. | 3 |  | Проверка качества выполненной работы. |
| 5 | Обработка кромок фанеры рубанком. | 1 |  | Проверка качества выполненной работы. |
| 6 | Обработка кромок фанеры на дисковом шлифовальном станке. | 1 |  | Проверка качества выполненной работы. |
| 7 | Разметка и обработка радиусов на углах деталей из фанеры. | 2 |  | Проверка качества выполненной работы. |
| 8 | Обработка кромок фанеры наждачной бумагой. | 2 |  | Проверка качества выполненной работы. |
| 9 | Шлифование детали из фанеры | 2 |  | Проверка качества выполненной работы. |
| 1 | Подведение итогов производственной практики. Задачи. | 1 |  | Анализ выполненного объёма работ. |